尖端影樣科技—胎兒磁振造影

磁振造影利用非游離射輻線與磁性成像，對胎兒與母親都無傷害性。隨著技術逐漸成熟，磁振造影在臨床上已成為產前檢查有利的第二線工具。與超音波相較，磁振造影所提供的影像清晰度與信號對比優於超音波；能對胎兒進行系統性掃描，定位較清楚，沒有因胎位或骨骼結構而產生掃描死角，亦無穿透力限制。因此，對於胎兒結構性的異常，可提供相當有用的產前診斷資訊。

2004年本院首先引進具備大範圍、多通道同時收訊功能的磁振造影設備，應用於產前胎兒影像檢查。由於掃描胎兒的時間大幅縮短(攝取一張影像僅需0.4秒)，影像清晰度改善，不但可解決因胎動造成的假影問題，還可動態呈現胎兒影像，對於胎兒的運動功能與腸胃道蠕動異常診斷有突破性的進展。此新技術不僅對胎兒器官外觀與結構一覽無疑，更可評估異常器官所伴隨的功能障礙，提供胎兒運動功能動態評估與診斷。到目前為止，已應用於超過50例胎兒檢查。初步成果以發表於2005年6月的國際醫學磁振造影醫學會(ISMRM)與2005年12月的美國放射醫學會年會(RSNA)兩大國際指標性的會議，並獲得世界各國專家熱烈迴響。

由於磁振造影術費用較高，為珍惜與有效應用醫療資源，目前胎兒磁振造影術，仍然定位超音波掃描的第二線的產前影像檢查工具。目前產前磁振胎兒檢查的一般適用範圍可大致歸納如下：

- 超音波產檢發現異常需進一步確認者。

- 超音波產檢發現異常需進一步尋找其它可能合併異常者。

- 施行超音波產檢困難者，如羊水過少、孕婦肥胖者。

- 複雜的多胞胎懷孕者。

- 準備進行子宮內胎兒手術者。

- 欲評估胎兒運動與其它功能。

除受檢胎兒需滿18週外，胎兒產前磁振造影檢查進行步驟及須注意事項是一般的磁振造影檢查並無不同。胎兒磁振造影檢查的孕婦在檢查前一餐禁食，可避免胎兒過度躁動，提升影像品質。一般磁振造影檢查常用的經靜脈注射對比劑，經過胎盤進入胎兒的循環及泌尿系統後，短時間內無法排出；因此施行胎兒磁振造影檢查時，不使用對比劑。當然，也不會使用任何其它靜脈注射物。檢查進行時，除機器運轉的噪音外，孕婦不會有特殊感覺或不適。胎兒磁振造影檢查全程，約30分鐘左右即完成，提供系統性、完整性及準確定位的胎兒影像。